СТАНОК   ДЛЯ   ОБЛИЦОВЫВАНИЯ   КРОМОК   МЕБЕЛЬНЫХ    ЩИТОВ

мод. КОС 1.15

# Предназначен для облицовки прямолинейных, криволинейных кромок мебельных щитов натуральным полосовым, синтетическим рулонным кромочным материалом и пластиками типа ПВХ(толщиной до 3 мм).

Отличительные особенности:

+станок оснащен «плавающим» клеевым бачком;

+электронная система выдачи и отрезки рулонного материала;

+пневмооборудование фирмы “Pneumax” Италия;

+стол из древесно-слоистого пластика.

Т Е Х Н И Ч Е С К А Я      Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А

| # Размеры обрабатываемых щитов, мм |  |
| --- | --- |
| -длина | 160-2500 |
| -ширина | 60-2500 |
| -толщина | 10-50 |
| Радиус кривизны наименьший, мм | 30 |
| Тип клея | клей-расплав |
| Толщина кромочного материала, мм |  |
| -при облицовке прямых кромок | 0.25-3.0 |
| -при облицовке криволинейных кромок | 0.4-3.0 |
| Установленная мощность, кВт | 3.5 |
| Скорость подачи, м/мин | 5.6 |
| или регулируемая | 4-12 |
| Давление воздуха, МПа | 0.6 |
| Габариты станка, мм | 1230х1380х1160 |
| Масса станка, кг | 180 |

Тел. /факс:  (495) 411-26-46, (499)461-16-01, 8-916-619-02-84