Аппараты для улавливания абразивной пыли

| АПРК-1200, АПРК-1600 АПР-1200, АПР-1600 | Рециркуляционные пылеулавливающие аппараты АПР, АПРК предназначены для отсоса и очистки воздуха от сухой неслипающейся мелкодисперсной абразивной пыли. Аппарат состоит из корпуса, встроенного циклонного элемента для отделения крупных фракций пыли, пылесборника, центробежного вентилятора с профилированными лопатками, установленного внутри корпуса, встроенного шумоглушителя и фильтровальной ступени. В качестве фильтровальной ступени на аппарат может устанавливаться либо фильтровальный рукав из импортного иглопробивного каландрированного материала на основе полиэфирных тканей (АПР-1200, АПР-1600), либо кассета из фильтровальной бумаги класса очистки F 9 (АПРК-1200, АПРК-1600). Аппараты с фильтровальным мешком имеют относительно небольшую фильтрующую поверхность и, вследствие этого, низкую пылеемкость. Аппараты с кассетой, вследствие развитой поверхности фильтрации, имеют значительно большую пылеемкость, позволяющую обеспечить длительную работу аппарата без существенного снижения производительности. На аппаратах с фильтровальной кассетой остаточная концентрация пыли, как правило, не превышает 0,5 мг/м³. Аппараты устанавливаются в непосредственной близости от станков, обеспечивая при этом скорость всасывания в отсосе до 22 м/с. Оптимально подходят для оборудования с небольшим коэффициентом загрузки 0,1/0,2. К одному аппарату может присоединяться несколько местных отсосов. Модель; H; B; d; h; L. АПРК-1200; 220; 560; 160; 620; 690. АПРК-1600; 2000; 710; 180; 555; 755. АПР-1200; 2300; 560; 160; 620; 690. АПР-1600; 2400; 680; 180; 650; 690. 1.Вентилятор 2.Циклонный элемент 3.Кассета (АПРК) 4.Мешок фильтровальный (АПР) 5.Электродвигатель 6.Ящик пылесборный 7.Входной патрубок. |
| --- | --- |

| Модель | АПР-1200, АПРК-1200 | АПР-1600, АПРК-1600 |
| --- | --- | --- |
| Производительность, м³/ч | 1200 | 1600 |
| Установленная мощность эл.дв., кВт | 2,2 | 3 |
| Обьём пылесборника, м³ | 0,04 | 0,055 |
| Вес, кг | 60 | 80 |
| Количество отсосов, шт. | 1-2 | 1-3 |
| Уровень шума, дБА | 74 | 76 |
| Эффективность очистки от пыли (средний диаметр частиц d=30 мк), не менее, % | 99,5 | 99,5 |

По вопросам приобретения обращаться по тел.(495) 940-75-61,  т/ф (495) 461-16-01,  8-916-619-02-84(моб)

Компания "ВИСМА-Строй" г. Москва , ул. 9-ая Парковая д.48. к 4 ,  www.visma94.ru     E-mail:visma@yandex.ru

Конец формы