Фильтроциклон

| ФЦ-4000 ФЦ-8000 ФЦ-12000 | Рециркуляционные пылеулавливающие аппараты ФЦ-4000, ФЦ-8000, ФЦ-12000 предназначены для очистки воздуха от сухой неслипающейся пыли и стружки. Применяются совместно с пылевым вентилятором на клиноременной передаче, таким же, как в центральных системах аспирации. Предварительная очистка воздуха происходит во встроенном циклонном элементе. Мелкая пыль улавливается кассетой из фильтровальной бумаги класса F-9. Уловленная пыль ссыпается в установленный под аппаратом мягкий контейнер. Аппарат оснащен автоматической системой регенерации внутренней поверхности фильтровальной кассеты. Периодически, не реже одного раза в неделю, необходимо производить продувку кассет сжатым воздухом, не снимая кассеты с аппарата. Остаточная концентрация пыли в очищаемом воздухе – не более 0,5 мг/м³. Наличие пылевого вентилятора на клиноременной передаче, эффективной очистки воздуха и автоматической системы регенерации позволяет использовать данные аппараты вместо рукавных фильтров внутреннего исполнения для центральных систем аспирации. При этом стоимость оборудования снижается более чем в три раза, а общая стоимость работ снижается примерно в два раза. Аппараты ФЦ могут поставляться в различных комплектациях, в т.ч.: - установка ФЦ со шкафом управления системой регенерации – комплектация 1; - установка ФЦ в комплекте с вентилятором, шкафом управления, воздуховодами от вентилятора до ФЦ – комплектация 2; - вентилятор может быть изготовлен в шумоизолирующем корпусе – комплектация 3. Модель; A; B; C; D; axb; H. ФЦ-4000; 830; 990; 1940; 845; 240x305; 3150. ФЦ-8000; 830; 1900; 1940; 950; 480x305; 3150. ФЦ-12000; 1210; 2430; 1990; 935; 500x400; 3250. Условные обозначения: 1. Корпус аппарата 2. Стойка 3. Основание 4. Входной патрубок; 5. Пылесборник (мягкий контейнер) 6. Фильтровальная кассета 7. Система регенерации с электроприводом. |
| --- | --- |

| Модель | ФЦ-4000 | ФЦ-8000 | ФЦ-12000 |
| --- | --- | --- | --- |
| Производительность, м³/ час | 4000 | 8000 | 12000 |
| Гидравлическое сопротивление, Па | 600 | 600 | 600 |
| Емкость пылесборника, м³ | 0,9 | 2х0,9 | 3х0,9 |
| Площадь фильтрации, м² | 42,5 | 85 | 127,5 |
| Мощность электродвигателя системы регенерации, Вт | 60 | 60х2 | 60х3 |
| Вес, кг | 118 | 232 | 344 |
| Максимальная концентрация пыли на входе в аппарат (крупной / мелкой), г/м³ | 15/5 | 15/5 | 15/5 |

По вопросам приобретения обращаться по тел.(495) 940-75-61,  т/ф (495) 461-16-01,  8-916-619-02-84(моб)

Компания "ВИСМА-Строй" г. Москва , ул. 9-ая Парковая д.48. к 4 ,  www.visma94.ru     E-mail:visma@yandex.ru