# Ambition 1210 F / KDF 210 (BRANDT – HOMAG GROUP, Германия)

| : | НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначен для облицовывания прямолинейных кромок плитных материалов рулонными кромками АБС, ПВХ и полосовым кромочным материалом ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Станок используется в условиях крупносерийного и массового производства для изготовления корпусной мебели |
| --- | --- |

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

|  | КЛЕЕВОЙ УЗЕЛ Оклеивающая часть для работы на клее расплаве в гранулах. Предварительный подогрев кромки заготовки для гарантированного качества приклеивания. Запас клея находится под клеевым роликом. Нанесение клея на деталь с помощью клеевого ролика, не требующего установки на толщину заготовки. Электронная регулировка температуры в клеевом бачке, с автоматическим снижением температуры в клеевом бачке при остановке работы. Автоматический магазин для рулонного и полосового кромочного материала, вкл. устройство для резки рулона и тарелку для рулонного кромочного материала диам. 800 мм .Оптический контроль кромки.Зона прижима с главным прижимным роликом с пневматическим приводом и 2 дожимными роликами без привода. Центрально регулируемый механизм верхнего прижима, и центральная ручная смазка цепного транспортера. Пульт управления на входе в станок. Выдвигаемая опора для заготовок. Звукоизоляционный кожух с 3-мя аспирационными патрубками диаметром 60 мм для каждого агрегата. Электрическое оснащение модульной системой управления для упрощения сервиса. |
| --- | --- |
|  | СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЕС 10+ Система управления BRANDT, для простого и удобного программирования и обслуживания. Технические особенности: - пленочная клавиатура с повышенным сроком службы - плоский экран 20 x 4 символа - быстрый доступ к функциям всех агрегатов - функциональные кнопки для агрегатов со светодиодными индикаторами состояния - указание статуса в прямом тексте, возможность сохранения до 4-х программ обработки Допустимая температура окружающей среды: мин. + 5 / макс. + 35 градусов Цельсия. При колебаниях напряжения в сети более чем на +/- 10 % на месте эксплуатации необходима установка стабилизатора напряжения. |
|  | УЗЕЛ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ Узел предназначен для фрезерования кромки плиты перед нанесением клея. Вертикальная регулировка шпинделя, электропневматическое управление. 2 электродвигателя (1 х попутное, 1 х встречное вращение) - Максимальное снятие материала 3 мм. - Аспирационный патрубок 120 мм - Включены 2 шт. алмазных фрезы с напайками D100 Х 48 Х 30, Т = 3+3 - Максимальная толщина детали 42 мм |
|  | ТОРЦОВОЧНЫЙ УЗЕЛ Предназначен для торцевания переднего и заднего свесов кромочного материала с тянущим торцовочным резом для высокой точности. Угол наклона 0 - 15 градусов, 2 мотора по 0,18 кВт, 200Гц, 12000 об/мин. Оснащен 2 торцовочными пилами диаметром 100 х 32 х 2,6 мм, Z = 30. |
|  | МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ФРЕЗЕРНЫЙ УЗЕЛ Предназначен для фрезерования верхнего и нижнего свесов кромочного материала против направления подачи. 2 мотора расположены один за другим, с вертикальным и горизонтальным ощупыванием. Быстрая перестановка: - фрезерование прямo - фрезерование радиуса Универсальный фрезерный узел оснащен инструментом DFC = Dust-Flow-Control контролируемый полет стружки и оптимальная аспирация. |
|  | УЗЕЛ ЦИКЛЕВКИ Предназначен для снятия фаски или скругления предварительно фрезерованных кромок ПВХ. Максимальная толщина кромочного материала 3 мм. Перестановка верхнего устройства по высоте с механизмом верхнего прижима. В комплекте 2 быстросменные головки для быстрой смены радиуса, с 2 профильными ножевыми головками со сменными пластинами. |
|  | ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ УЗЕЛ Предназначен для полировки кромок сверху и снизу. 2 мотора по 0,09 кВт подвешенные по отдельности с регулировкой по высоте и наклону. Перестановка верхнего мотора по высоте с механизмом верхнего прижима. 2 полировальных диска Молтон 150 х 20 мм. |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ *

| Минимальная толщина детали, мм | 8 |
| --- | --- |
| Максимальная толщина детали, мм | 50 |
| Толщина кромочного материала, | 0,4 - 3,0(макс. 3 х 55 ) |
| Скорость подачи ,м/мин | 10 |
| Давление в пневмосистеме, бар | 6 |
| Общая потребляемая мощность, кВт | 9 |
| Количество аспирационных патрубков, шт | 3 |
| Диаметр аспирационных патрубков, мм | 60 |
| Общая длина станка, мм | 3 650 |
| Вес станка, кг | 1100 |

По вопросам приобретения обращаться по тел. (495)411-26-46,  т/ф (499)461-16-01,  8-916-619-02-84(моб.)

www.visma94.ru    E-mail: visma@yandex.ru