# Filato-330

|  | Предназначен для облицовывания прямолинейных кромок плитных материалов рулонными кромками АБС, ПВХ и полосовым кромочным материалом толщиной до 3(15)мм. Отличительные особенности: - увеличенная скорость подачи до 20 м/мин , регулируемая бесступенчато частотным преобразователем; - магазин подачи рулонного кромочного материала; - бачок для клея-расплава с электронным блоком контроля температуры; - регулировка количества наносимого клея; - узел предварительной обрезки; - торцовочный узел для обрезки переднего и заднего свесов пилами укомплектован двумя высокочастотными моторами; - фрезерный блок для снятия свесов по пласти двумя твердосплавными высокочастотными фрезами с приводом от 2-х высокочастотных моторов. - узел полировки кромки с приводом от 2-х моторов |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ *

| Толщина кромки, мм | 0,4 ÷ 15 |
| --- | --- |
| Толщина панели, мм | 10 ÷ 60 |
| Минимальная ширина панели, мм | 60 |
| Минимальная длина панели, мм | 120 |
| Скорость подачи, м/мин | 6 ÷ 20 |
| Торцовочный узел: |  |
| - частота вращения, об/мин | 12000 |
| - мощность двигателей, кВт | 2х0,35 |
| Фрезерный узел для снятия свесов: |  |
| - частота вращения, об/мин | 12000 |
| - мощность двигателей, кВт | 2х0,55 |
| Полировальный узел | 2 двигателя, 2 диска, 1400 об/мин |
| Емкость клеевого бачка, л | 3,2 |
| Давление воздуха, атм | 7 |
| Общая мощность, кВт | 9.18 |
| Габариты, мм | 3600х1700х1300 |
| Масса, кг | 1050 |

По вопросам приобретения обращаться по тел. (495)411-26-46,  т/ф (499)461-16-01,  8-916-619-02-84(моб.)

www.visma94.ru    E-mail: visma@yandex.ru