# Filato-630

|  | Предназначен для облицовывания прямолинейных кромок плитных материалов рулонными кромками АБС, ПВХ и полосовым кромочным материалом. ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ ЭТОЙ МОДЕЛИ ЯВЛЯЕТСЯ УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УЗЛА ЧЕРНОВОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ЗАГОТОВКИ |
| --- | --- |

|  | Узел предварительного фрезерования торца детали позволяет качественно приклеивать кромочный материал к детали. |
| --- | --- |
|  | Магазин подачи кромочного материала, включает в себя приводной подающий игольчатый ролик, специальное устройство для работы со шпоном (отводчик). |
|  | Узел предварительной обрезки кромочного материала (гильотина). |
|  | Специальный узел обрезки позволяющий облицовывать деталь натуральным шпоном. Шпон при такой обрезке не ломается, а аккуратно подрезается (тип ножниц). |
|  | Усилие пресс группы задается пневматически, что позволяет качественно приклеить кромочный материал к детали. Если регулировка пресс группы осуществляется механически - то одного усилия на пресс валах добиться не удастся, что приводит к частичному отклеиванию кромки. |
|  | Узел торцевой обрезки имеет два электродвигателя. Движение этих узлов осуществляется по высокоточным линейным направляющим, что обеспечивает высочайшую точность позиционирования. Пилы узла торцевания имеют возможность поворота (для снятия фаски). |
|  | Фрезерный узел оснащен двумя высокочастотными двигателями с функцией поворота это необходимо для получения более полного и качественного радиуса обработанной кромки. |
|  | Круглые копиры фрезерного узла позволяют более точно отслеживать заготовку в отличие от станков на которых стоят копиры в виде пластин, здесь процесс скольжения заменен процессом качения. |
|  | Полировальный узел служит для полировки обработанной части кромки, придания ей естественного цвета и блеска. |
|  | Регулировка всех узлов работающих на пневматике находится в одном месте, что значительно упрощает регулировку станка. |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ *

| Толщина кромки (при облицовке ПВХ), мм | 0,4- 3 |
| --- | --- |
| Толщина при облицовке шпоном (древесиной), мм | 1-15 |
| Ширина кромочной ленты, мм | 15-65 |
| Толщина заготовки, мм | 10-60 |
| Скорость подачи, м/мин | 6 - 20 |
| Узел дополнительного фрезерования: - частота вращения, об/мин - мощность двигателей, кВт | 12 000 2х1.0 |
| Торцовочный узел: - частота вращения, об/мин - мощность эл.двигателей, кВт | 12 000 2 х 0,35 |
| Фрезерный узел для снятия свесов: - частота вращения, об/мин - мощность эл.двигателей, кВт | 12 000 2 х 0,55 |
| Полировальный узел: - количество эл.двигателей, шт - количество дисков, шт - частота вращения, об/мин - мощность эл.двигателей, кВт | 2 2 1400 2 х 0.25 |
| Давление воздуха, атм | 7 |
| Установленная мощность, кВт | 12,28 |
| Габариты, мм | 4700х1700х1400 |
| Масса, кг | 1800 |

По вопросам приобретения обращаться по тел. (495)411-26-46,  т/ф (499)461-16-01,  8-916-619-02-84(моб.)

www.visma94.ru    E-mail: visma@yandex.ru