# FL-430U

|  | Предназначен для облицовывания прямолинейных кромок плитных материалов рулонными кромками и полосовым кромочным материалом толщиной до 3 (15) мм, а также обеспечивает автоматическое закругление углов приклеенного кромочного материала (PVC/ABS) без остановки обрабатываемого элемента. ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ МОДЕЛИ ЯВЛЯЕТСЯ УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УЗЛА ДЛЯ ЗАКРУГЛЕНИЯ УГЛОВ КРОМОК "ROUND" Отличительные особенности: - скорость подачи увеличена до 20 м/мин и регулируется бесступенчато частотным преобразователем; - магазин подачи рулонного кромочного материала; - бачок для клея-расплава с электронным блоком контроля температуры; - регулировка количества наносимого клея; - два узла предварительной обрезки кромочного материала ( базовая комплектация) ; - торцовочный узел для обрезки переднего и заднего свесов пилами, укомплектован двумя высокочастотными моторами; - узел предварительной фрезеровки детали; - фрезерный блок для снятия свесов по пласти и закругление углов кромочного материала двумя твердосплавными фрезами с напайными ножами и приводом от 2-х высокочастотных моторов ELTIE (ROUND) - циклевка нижних и верхних радиусов твердосплавными ножами с удалением излишков клея. - узел полировки кромки с приводом от двух моторов. - надежная защита всех рабочих узлов; - на станке используется пневмоостров от ведущего производителя - Metal Work. |
| --- | --- |

| КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ |  |
| --- | --- |
|  | Магазин подачи кромочного материала Включает в себя приводной подающий игольчатый ролик и специальное устройство для работы со шпоном (отводчик). |
|  | Узел предварительной обрезки кромочного материала (гильотина) |
|  | Специальный узел обрезки Позволяет облицовывать деталь натуральным шпоном. Шпон при такой обрезке не ломается, а аккуратно подрезается (тип ножниц). |
|  | Пресс-группа Усилие пресс-группы задается пневматически, что позволяет качественно приклеить кромочный материал к детали. Если регулировка пресс-группы осуществляется механически, то на пресс-валах не удается добиться достаточного усилия, что приводит к частичному отклеиванию кромки. |
|  | Узел торцевой обрезки Оснащен двумя электродвигателями. Движение этих узлов осуществляется по высокоточным линейным направляющим, что обеспечивает высочайшую точность позиционирования. Пилы узла торцевания имеют возможность поворота (для снятия фаски). |
|  | Узел предварительной фрезеровки Оснащен двумя фрезами с прямыми ножами для чернового фрезерования кромки. Привод осуществляется от двух высокочастотных двигателей, что необходимо для более полной и качественной обработки кромки. |
|  | "ROUND " - узел обработки углов Выполняет снятие свесов по верхней и нижней стороне панели, а также обеспечивает автоматическое закругление углов приклеенного кромочного материала без остановки обрабатываемого элемента. Можно производить снятие верхнего и нижнего свесов или закругление углов, используя либо тонкий кромочный материал, либо PVC/ABS толщиной до 3 мм. Все четыре угла торца заготовки обрабатываются за один проход, без ручного вмешательства. В комплект узла "ROUND" входят следующие элементы: - два высокочастотных электродвигателя ELTIE; - хромированные вертикальные и фронтальные копиры для максимальной точности обработки; - механизм предварительного выбора одного из двух рабочих положений - двухпозиционный пневматический комплект; - точные и быстрые перемещения рабочих агрегатов, благодаря скольжению по обслуживаемым призматическим направляющим; - пара фрез с напайными ножами, установленная на узле, - макс.толщина обрабатываемого кромочного материала - 3мм. |
|  | Циклевочный узел Осуществляет финишную обработку кромочного материала (PVC/ABS) толщиной от 1 до 3 мм. Сопровождается концевым выключателем нажимного типа, при включении которого в зону резания распыляется специальная жидкость для предотвращения дефектов (белесые разводы и т.п.) |
|  | Полировальный узел Служит для полировки обработанной части кромки, придания ей естественного цвета и блеска. |
|  | Пневмораспределитель для узла закругления углов ("ROUND") Контроль распределения давления в пневмоцилиндрах при работе узла ROUND выполняетcя пневмоостровом от ведущего производителя Metal Work.С помощью пневмоострова также осуществляется регулировка всех узлов, работающих на пневматике, что значительно упрощает регулировку станка. |
|  | Промышленные контроллеры Управление станком осуществляется за счет контроллеров производства Siemens. Все электронные компоненты собраны в едином защищенном блоке, размещенном в станке. |
|  | Пульт управления Управление станком осуществляется с эргономичного выносного пульта. Температурный режим задается с помощью цифрового индикатора от ведущего японского производителя OMRON. |
|  | Система безопасности Вся зона обработки тщательно закрыта защитным кожухом. Станок оборудован кнопкой "аварийный стоп" в удобном для оператора месте, что позволяет в случае необходимости остановить рабочий цикл в соответствии с требованиями техники безопасноти. |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ *

| Толщина кромки, мм | 0,4 ÷ 15 |
| --- | --- |
| Размеры обрабатываемой панели, мм: - толщина при снятии свесов при закруглении углов узлом "ROUND" - ширина минимальная - длина минимальная | 10÷60 10÷50 60 120 |
| Скорость подачи, м/мин - снятие свесов - при закруглении углов узлом "ROUND" | 6÷20 6÷13 |
| Торцовочный узел: - частота вращения, об/мин - мощность электродвигателей, кВт | 12 000 2 х 0,35 |
| Узел предварительной фрезеровки - частота вращения, об/мин - мощность электродвигателей, кВт | 12000 2 х 0,55 |
| Узел "ROUND" для закругления углов: - частота вращения, об/мин - мощность электродвигателей, кВт | 12 000 2 х 0,55 |
| Полировальный узел: - количество электродвигателей, шт - количество дисков, шт - частота вращения, об/мин | 2 2 1 400 |
| Емкость клеевого бачка, л | 3,2 |
| Давление воздуха, атм | 7 |
| Общая мощность, кВт | 10,68 |
| Габариты, мм | 5400х1700х1300 |
| Масса, кг | 1750 |

По вопросам приобретения обращаться по тел. (495)411-26-46,  т/ф (499)461-16-01,  8-916-619-02-84(моб.)

www.visma94.ru    E-mail: visma@yandex.ru