# SMART S1; S2; S3; S4; S5; S6; S7; S8

| : Компания «Fravol» была основана в 1963 году и специализируется на производстве кромкооблицовочных станков. В настоящее время компания является одним из лидеров на рынке производителей оборудования и экспортирует свою продукцию более чем в 60 стран по всему миру. | НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначен для облицовывания в автоматическом режиме прямолинейных кромок плитных материалов толщиной до 8 мм, а также обеспечивает автоматическое закругление углов приклеенного кромочного материала (PVC/ABS) без остановки обрабатываемого элемента. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: - Магазин подачи подачи кромочного материала; - Клеевой бачок для клея расплава со специальным покрытием для облегчения чистки и смены клеевого состава; - Электронный блок контроля температуры клея-расплава с цифровым визуализатором на пульте управления станком; - Предварительный подогрев торца заготовки для более лучшей адгезии; - Мощная система централизованного удаления обрезков кромочного материала; - Многофункциональная панель управления и контроля станка «Touch Screen»; - Мощная станина прошедшая полный цикл термической обработки и исключающая какие-либо деформации; - Возможность установки цифровых счетчиков перемещения агрегатов для более быстрой настройки станка на разные режимы работы; - Быстрая переналадка станка с одной на другую толщину кромочного материала; - Широкий спектр дополнительных опций для автоматизации процесса настройки и управления станком. |
| --- | --- |

ОБРАЗЦЫ ПОЛУЧАЕМЫХ ИЗДЕЛИЙ

СХЕМЫ ГАБАРИТНЫХ РАЗМЕРОВ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СХЕМЫ ОБРАБОТКИ

Для мод. «SMART S1»

| Устройство подачи кромочного материала | Узел предварительной обрезки кромочного материала |
| --- | --- |
| Узел чистовой торцовки свесов кромочного материала | Узел чистовой фрезеровки свесов кромочного материала по пласти заготовки |

Для мод. «SMART S2»

| Устройство подачи кромочного материала | Узел предварительной обрезки кромочного материала | Узел чистовой торцовки свесов кромочного материала |
| --- | --- | --- |
| Узел чистовой фрезеровки свесов кромочного материала по пласти заготовки |  | Полировальный узел |

Для мод. «SMART S3»

| Устройство подачи кромочного материала | Узел предварительной обрезки кромочного материала | Узел чистовой торцовки свесов кромочного материала |
| --- | --- | --- |
| Узел чистовой фрезеровки свесов кромочного материала по пласти заготовки |  | Циклёвочный узел |

Для мод. «SMART S4»

| Устройство подачи кромочного материала | Узел предварительной обрезки кромочного материала | Узел чистовой торцовки свесов кромочного материала |
| --- | --- | --- |
| Узел чистовой фрезеровки свесов кромочного материала по пласти заготовки | Циклёвочный узел | Полировальный узел |

Для мод. «SMART S5»

| Устройство подачи кромочного материала | Узел предварительной обрезки кромочного материала | Узел чистовой торцовки свесов кромочного материала | Узел чистовой фрезеровки свесов кромочного материала по пласти заготовки |
| --- | --- | --- | --- |
| Циклёвочный узел | Фен для восстановления цвета кромочного материала после циклевания |  | Полировальный узел |

Для мод. «SMART S6»

| Устройство подачи кромочного материала | Узел предварительной обрезки кромочного материала | Узел чистовой торцовки свесов кромочного материала | Узел чистовой фрезеровки свесов кромочного материала по пласти заготовки |
| --- | --- | --- | --- |
| Узел автоматического скругления углов кромочного материала | Циклёвочный узел | Фен для восстановления цвета кромочного материала после циклевания | Полировальный узел |

Для мод. «SMART S7»

| Узел предварительного фрезерования торца заготовки (прифуговка) |  | Предварительный подогрев торца заготовки (ОПЦИЯ) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство подачи кромочного материала | Узел предварительной обрезки кромочного материала | Узел чистовой торцовки свесов кромочного материала | Узел чистовой фрезеровки свесов кромочного материала по пласти заготовки |
| Циклёвочный узел | Фен для восстановления цвета кромочного материала после циклевания |  | Полировальный узел |

Для мод. «SMART S8»

| Узел предварительного фрезерования торца заготовки (прифуговка) |  | Предварительный подогрев торца заготовки (ОПЦИЯ) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство подачи кромочного материала | Узел предварительной обрезки кромочного материала | Узел чистовой торцовки свесов кромочного материала | Узел чистовой фрезеровки свесов кромочного материала по пласти заготовки |
| Узел автоматического скругления углов кромочного материала | Циклёвочный узел | Фен для восстановления цвета кромочного материала после циклевания | Полировальный узел |

| КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ |  |
| --- | --- |
|  | УЗЕЛ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ТОРЦА ЗАГОТОВКИ Позволяет устранить дефекты на заготовках, которые возникают вследствие раскроя (сколы, ступенька от подрезной пилы), а также дефекты связанные с низким качеством плитных материалов ДСП, МДФ (утолщение на торцах). |
|  | ИК - ЛАМПА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПОДОГРЕВА ЗАГОТОВКИ* Позволяет осуществить предварительный прогрев торца заготовки перед клеенаносящим узлом для улучшения адгезии и равномерности распределения клея - расплава. * - ОПЦИЯ (Может устанавливаться только на модели «S7» и «S8») |
|  | МАГАЗИН ПОДАЧИ КРОМОЧНОГО МАТЕРИАЛА Включает в себя приводной подающий ролик и специальную обойму для подачи полосового материала. |
|  | ПРЕСС - ГРУППА И СПЕЦИАЛЬНЫЙ УЗЕЛ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ТОРЦОВКИ КРОМОЧНОГО МАТЕРИАЛА Усилие пресс-группы (всех трёх роликов) задаётся пневматически, что позволяет качественно приклеить кромочный материал к детали. Торцовочный нож приводится в движение при помощи пневмоцилиндра по сигналу от концевика. |
|  | УЗЕЛ ЧИСТОВОЙ ОБРЕЗКИ Предназначен для чистовой обрезки свесов кромочного материала по торцам заготовки. Оснащён двумя электродвигателями, движение которых осуществляется по высокоточным линейным направляющим, что обеспечивает высочайшую точность позиционирования и долговечность работы. Пильные агрегаты имеют возможность поворота в горизонтальной плоскости для снятия фаски. |
|  | УЗЕЛ ЧИСТОВОЙ ФРЕЗЕРОВКИ КРОМОЧНОГО МАТЕРИАЛА ПО ПЛАСТИ ЗАГОТОВКИ Оснащён двумя высокочастотными двигателями с возможностью изменения угла наклона в вертикальной плоскости, это позволяет обрабатывать кромку разной толщины без смены инструмента. Данный узел оснащён круглыми копирами, которые позволяют более точно отслеживать поверхность заготовки. |
|  | УЗЕЛ АВТОМАТИЧЕСКОГО СКРУГЛЕНИЯ ТОРЦЕВЫХ УГЛОВ(ROUND) ПРИКЛЕЕНОГО КРОМОЧНОГО МАТЕРИАЛА Позволяет в автоматическом режиме произвести скругление торцевых углов кромочного материала без остановки заготовки. |
|  | ЦИКЛЁВОЧНЫЙ УЗЕЛ Осуществляет финишную обработку материала (PVS/ABS) толщиной от 1 до 3 мм и полностью устраняет такой дефект как «кинематическая волна», возникающий при фрезеровки свесов кромочного материала на больших скоростях подачи. |
|  | ПРОМЫШЛЕННЫЕ ФЕНЫ Предназначены для восстановления естественного цвета кромочного материала после обработки на узле циклёвки. |
|  | ПОЛИРОВОЧНЫЙ УЗЕЛ Предназначен для полировки обработанной части кромки, удаления излишков клея-расплава, а также придания ей естественного цвета и блеска. |
|  | СТАНИНА Тяжёлая станина прошедшая полный цикл термической обработки обеспечивает стабильную жёсткость и виброустойчивость всей конструкции станка. |
|  | ПРИЖИМНАЯ БАЛКА Мощная прижимная балка с широкими резиновыми роликами, которые имеют косую насечку и установлены на подшипниках качения, что значительно улучшает их эксплуатационные качества и функциональность. |
|  | ЛИНЕЙНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ Перемещение всех рабочих агрегатов станка осуществляется по мощным высокоточным линейным направляющим, что обеспечивает высочайшую точность позиционирования. |
|  | МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ «Touch Screen» Многофункциональная панель управления позволяет осуществлять настройки станка, а также контролировать все режимы работы станка. |

ОПЦИИ:

№4/1 . Быстросъемная клеевая ванночка с тефлоновым покрытием вместимостью 1 кг. Для быстрой смены клея-расплава разных типов и цветов. (Используется только совместно с опцией № 30).
№4/2 . Быстросъемная клеевая ванночка с тефлоновым покрытием вместимостью 2 кг. Для быстрой смены клея-расплава разных типов и цветов. (Используется только совместно с опцией № 30).
№4/3 . Быстросъемная клеевая ванночка с тефлоновым покрытием вместимостью 2 кг. Для быстрой смены клея-расплава разных типов и цветов. (Используется только совместно с опцией № 30).
№17. Автоматический температурный регулятор. (Осуществляет постоянный контроль температуры клея-расплава и автоматически снижает температуру в периоды когда станок находится в режиме готовности к работе, тем самым избегая перегорания и нагара)
№05. Магазин автоматической подачи полосового материала из массивной древесины. Позволяет осуществлять облицовку деталей рейками из массива древесины
№14. Реверсивное вращение клеенаносящего ролика (Для лучшего нанесения клея-расплава при облицовки деталей полосовым материалом из массивной древесины)
№16. Устройство автоматического распыления антиадгезивной жидкости. Подается автоматически в зону работы полировочных кругов, значительно улучшает очистку детали от клея и придает кромке естественный блеск. (Только для моделей: S2-S4-S5-S6-S7-S8)
№18. Подогреваемая базирующая линейка. Осуществляет предварительный нагрев заготовки перед нанесением клея расплава для лучшей адгезии. (Только для моделей: S1-S2-S4-S5-S6)
№22. (22/1 - S1-S2-S3; 22/2 - S4-S5; 22/3 - S6-S7; 22/4 - S8) Дополнительная регулируемая роликовая балка. Для поддержки крупногабаритных деталей в процессе обработки на станке.
№24. ИК-лампа предварительного подогрева. Осуществляет предварительный нагрев заготовки перед нанесением клея расплава для лучшей адгезии. (Только для моделей:S7-S8)
№25. Циклевочный узел для удаления излишков клея. Используется только совместно с фенами. (Только для моделей S4-S5-S6-S7-S8).
№26. Автоматический поворот двигателей узла чистовой торцовки. Позволяет нажатием кнопки на пульте изменить угол наклона двигателей от 0 до 15 градусов для создания фаски на кромке детали.
№27. Устройство автоматического распыления жидкости препятствующей прилипанию клею-расплава к ламинированной поверхности детали. (Только для моделей S7-S8).
№29/9. Позиционный цифровые индикаторы настройки узла фрезеровки свесов кромочного материала по пласти заготовки.
№29/10. Позиционный цифровые индикаторы настройки циклевочного узла. (Только для моделей S3-S4-S5-S6-S7-S8).
№30. Предпозиционная система крепления быстросъемной клеевой ванночки. 
№32. Система автоматического изменения давления прижимной балки в зависимости от толщины заготовки. 
№33.Система автоматического изменения давления прижимных роликов пресс-группы в зависимости от толщины кромки. 
№35. Система автоматического позиционирования рабочего положения узла фрезеровки свесов кромочного материала по пласти заготовки в зависимости от толщины кромочного материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ *

| Модель | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Толщина кромочного материала, мм | 0,4 ÷ 8,0 | 0,4 ÷ 8,0 | 0,4 ÷ 8,0 | 0,4 ÷ 8,0 | 0,4 ÷ 8,0 | 0,4 ÷ 8,0 | 0,4 ÷ 8,0 | 0,4 ÷ 8,0 |
| Ширина кромочного материала, мм | 15 ÷ 60 | 15 ÷ 60 | 15 ÷ 60 | 15 ÷ 60 | 15 ÷ 60 | 15 ÷ 60 | 15 ÷ 60 | 15 ÷ 60 |
| Размеры обрабатываемой панели, мм: - толщина - ширина минимальная - длина минимальная | 10 ÷ 55 60 140 | 10 ÷ 55 60 140 | 10 ÷ 55 60 140 | 10 ÷ 55 60 140 | 10 ÷ 55 60 140 | 10 ÷ 55 60 140 | 10 ÷ 55 60 140 | 10 ÷ 55 60 140 |
| Скорость подачи, м/мин | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| ИК лампа предварительного подогрева заготовки, кВт (* - опция) | - | - | - | - | - | - | 0,6* | 0,6* |
| Узел предварительного фрезерования: - частота вращения, об/мин - мощность двигателей, кВт | - | - | - | - | - | - | 12 000 2 х 1,1 | 12 000 2 х 1,1 |
| Торцовочный узел: - частота вращения, об/мин - мощность эл. двигателей, кВт | 12 000 2 х 0,50 | 12 000 2 х 0,50 | 12 000 2 х 0,50 | 12 000 2 х 0,50 | 12 000 2 х 0,50 | 12 000 2 х 0,50 | 12 000 2 х 0,50 | 12 000 2 х 0,50 |
| Фрезерный узел для снятия свесов: - частота вращения, об/мин - мощность эл.двигателей, кВт | 12 000 2 х 0,72 | 12 000 2 х 0,72 | 12 000 2 х 0,72 | 12 000 2 х 0,72 | 12 000 2 х 0,72 | 12 000 2 х 0,72 | 12 000 2 х 0,72 | 12 000 2 х 0,72 |
| Фрезерный узел для обкатки углов заготовки: - частота вращения, об/мин - мощность эл.двигателей, кВт | - | - | - | - | - | 12 000 0,22 | - | 12 000 0,22 |
| Промышленный фен (0-600 град), мощность, кВт | - | - | - | - | 2 х 2,0 | 2 х 2,0 | 2 х 2,0 | 2 х 2,0 |
| Полировальный узел: - частота вращения, об/мин - мощность эл.двигателей, кВт | - | 1400 2 х 0,18 | - | 1400 2 х 0,18 | 1400 2 х 0,18 | 1400 2 х 0,18 | 1400 2 х 0,18 | 1400 2 х 0,18 |
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Рабочее давление воздуха, Бар | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Установленная мощность, кВт | 7,8 | 8,0 | 7,8 | 8,0 | 12,0 | 13,4 | 16,2 | 16,4 |
| Габариты в упаковке, мм | 2800х850х1570 | 3100х850х1570 | 3100х850х1570 | 3450х850х1570 | 3450х850х1570 | 4070х850х1570 | 4070х850х1600 | 4680х850х1600 |
| Масса, кг | 810 | 920 | 1000 | 1080 | 1160 | 1500 | 1500 | 1770 |

По вопросам приобретения обращаться по тел. (495)411-26-46,  т/ф (499)461-16-01,  8-916-619-02-84(моб.)

www.visma94.ru    E-mail: visma@yandex.ru