# SR-P 380

|  | Предназначен для калибрования и чистового шлифования заготовок из массивной древесины, плит ДСтП, МДФ, погонажных изделий, дверных филенок, створок и коробок оконных блоков. На станке одним комбинированным шлифовальным агрегатом типа RP осуществляются операции: - выравнивание поверхности с частичным калиброванием (съем до 0,2 мм за один проход) шлифовальным вальцом; - чистовое шлифование контактным утюжком. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Простота конструкции и легкость в эксплуатации станка делают его незаменимым при использовании на малых предприятиях и в цехах по производству столярно-строительных изделий, оконных блоков, дверей из массива древесины, клееных мебельных щитов, погонажных изделий, производству элементов мебели, паркета и других деревообрабатывающих производствах. СХЕМА ОБРАБОТКИ ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ |  |
| --- | --- | --- |

| КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ВЫСОКУЮ ТОЧНОСТЬ И КАЧЕСТВО ОБРАБОТКИ, УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ СТАНКА И ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ |  |
| --- | --- |
| Оригинальная опора рабочего стола | Круглая массивная опора в направляющей обеспечивает надежное крепление стола и исключает вибрации. Обеспечивается высокое качество обработанной поверхности. |
| Механизм перемещения рабочего стола | Перемещение рабочего стола и установка необходимой толщины обрабатываемых заготовок осуществляется с помощью винтовой пары и маховика, что обеспечивает простоту настройки и эксплуатации станка. |
| Консольное расположение шлифовального агрегата | При малых габаритах станка позволяет обрабатывать заготовки рамных конструкций достаточно больших размеров (оконные створки и коробки, балконные двери и коробки дверных блоков). Идеально подходит для применения на малых предприятиях |
| Прижим заготовок обрезиненными роликами | Осуществляется с помощью прижимных обрезиненных роликов на входе и на выходе из станка. Обеспечивается надежная фиксация заготовок и высокое качество обработки заготовок. |
| Контактный обрезиненный валец | Динамически сбалансированный, со спиралевидными канавками для отвода шлифовальной пыли, валец обеспечивает высокую точность выравнивания поверхности и калибровки. |
| Шлифовальный стандартный утюжок | Осуществляет наиболее оптимальную длину контакта шлифовальной ленты с поверхностью заготовки и обеспечивает высококачественную чистовую обработку шлифованием заготовок из массива древесины, ДСтП, МДФ и фанеры. |
| Устройство автоматической осциляции шлифовальной ленты | Предотвращает сползание шлифовальной ленты с вальцов во время работы и позволяет надежно удерживать ее в рабочем положении. Обеспечивается периодической работой пневмоцилиндров воздействующих на натяжной ролик по команде от фотоэлектрических датчиков. |
| Автоматическая остановка шлифовального агрегата | При разрыве или смещении шлифовальной ленты осуществляется остановка привода шлифовального агрегата и подачи, что обеспечивает повышенную безопасность работы станка. |
| Тормозные колодки с пневмоприводом | Обеспечивают своевременный останов привода шлифовального агрегата станка при его выключении и при обрыве шлифовальной ленты. |
| Амперметр нагрузки привода шлифовального агрегата | Визуальный контроль нагрузки на двигатель шлифовального агрегата с помощью амперметра обеспечивает надежность работы и исключает возможность перегрузок. |
| Устройство экстренной остановки | Устройство экстренной остановки и отключения станка при открывании дверей защитного ограждения обеспечивают безопасность эксплуатации. |
| Пульт управления станка | Эргономичный пульт управления расположенный на передней панели станка обеспечивает удобство его эксплуатации. |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ *

| Размеры обрабатываемых заготовок, мм: длина, наименьшая ширина, наибольшая толщина, наименьшая наибольшая | 320 380 2 100 |
| --- | --- |
| Размеры шлифовальной ленты, мм длина ширина | 1420 400 |
| Скорость шлифовальной ленты, м/с | 12 |
| Скорость подачи, м/мин | 9,8 |
| Мощность электродвигателя шлифовального агрегата, кВт | 5,5 |
| Мощность привода подачи, кВт | 0,12 |
| Общая установленная мощность, кВт | 5,62 |
| Габаритные размеры, мм: длина ширина высота | 1313 710 1650 |
| Масса, кг | 420 |

По вопросам приобретения обращаться по тел. (495)411-26-46,  т/ф (499)461-16-01,  8-916-619-02-84(моб.)

www.visma94.ru    E-mail: visma@yandex.ru