# SR-P400, SR-P610А, SR-P950А, SR-P1100А

|  | НАЗНАЧЕНИЕ Предназначены для калибрования и чистового шлифования поверхности различных плитных материалов (ДСП, МДФ), мебельного щита, а также окон и дверных полотен для устранения дефектов сборки. Станки данной серии отличаются производительностью и надежностью. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Технологические возможности станка позволяют использовать его на крупных и средних предприятиях, а также в цехах по производству столярно-строительных изделий, оконных блоков, дверей из массива древесины, клееных мебельных щитов, погонажных изделий, производству элементов мебели, паркета и других деревообрабатывающих производствах. В базовой комплектации: - Обработка заготовки производится в два этапа, калибровальным и шлифовальным узлами. - Автоматический обдув шлифовальной ленты на втором узле. - Автоматическое центрирование подающей ленты. - Индикация толщины заготовки на цифровом дисплее. - Фотоэлементы, контролирующие осцилляцию абразивной ленты относительно центра. СХЕМА ОБРАБОТКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ГОЛОВКИ |  |
| --- | --- | --- |

| КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ШЛИФОВАНИЯ, УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ СТАНКА И БЕЗОПАСНОСТЬ ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ |  |
| --- | --- |
|  | Позиционирование рабочего стола Осуществляется с помощью цифровой индикации на дисплее высоты подъема рабочего стола, что обеспечивает точность обработки детали. |
|  | Регулировка натяжения ленты Осуществляется с помощью пневмоцилиндра с управлением от рукоятки. Регулировка натяжения шлифовальной ленты на каждом шлифовальном агрегате с контролем по манометрам и индикацией величины натяжения на дисплее обеспечивает надежное крепление ленты и исключает ее излишнее натяжение. В случае превышения допустимого значения натяжения ленты происходит автоматическая остановка станка. |
|  | Обдув шлифовальных лент Устройство автоматического обдува шлифовальных лент освобождает их от спрессованной мелкой пыли непосредственно во время работы, что обеспечивает чистоту обработки и увеличивает срок службы лент. |
|  | Прижимные ролики Предназначены для прижима заготовки к конвейерной ленте стола. Обеспечивают более точное позиционирование заготовки и препятствуют ее вылету из рабочей зоны, что гарантирует дополнительную безопасность работы оператора. |
| Эффективная система безопасности | Система безопасности соответствует нормам СЕ. В случае обрыва шлифовальной ленты, станок автоматически останавливается для обеспечения безопасности работы оператора. |
| Устройство задания толщины заготовки (опция) | При расположении заготовки на позиционере рабочего стола возможна автоматическая регулировка высоты рабочего стола до уровня толщины заготовки на основании введенных данных. |
| Автоматический обдув ленты (опция) | Установка дополнительного устройства обдува ленты на первом и втором узлах позволяет также эффективно очищать шлифовальные ленты во время работы, что продлевает срок ее службы и улучшает качество обработки . |
|  | Сенсорный PLC-дисплей (опция) Сенсорный дисплей более удобен в обращении и наглядно демонстрирует задаваемые технические параметры обработки. С его помощью можно сканировать неисправности в работе станка, т.е. при остановке станка можно увидеть на экране ее причину и своевременно принять необходимые меры. Данная опция также позволяет избежать «заваливания» кромок. При соприкосновении с кромкой заготовки на входе и выходе шлифовальный вал и утюжок опускаются и поднимаются соответственно. |
| Вакуумный стол (опция) | Предотвращает проскальзывание заготовки при обработке тонких и гибких материалов (шпон, фанера), коротких заготовок длиной меньше расстояния между соседними прижимными роликами, а также лакированных заготовок. Установка данной опции существенно расширяет технологические возможности станка. |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ *

| Наименование параметра | SR-P400 | SR-P610 | SR-P950А | SR-P1100А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ширина заготовки, мм | 400 | 610 | 950 | 1100 |
| Минимальная длина заготовки, мм | 345 | 350 | 360 | 470 |
| Толщина заготовки, мм | 2 – 90 | 2 – 90 | 2 - 110 | 2 – 110 |
| Мощность основных двигателей, кВт | 7,5 | 11+7,5+1,37=19,87 | 11+7,5+1,5+0,37=20,37 | 15+11+1,5+0,37=27,87 |
| Размеры абразивной ленты, мм | 400х1550 | 1560х610 | 980х2200 | 1130х2200 |
| Рабочее давление воздуха в пневмосистеме, мПа | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Кол-во воздуха, отсасываемого через пылеприемник, м3/час | 2230 | 4500 | 6500 | 7350 |
| Первый шлифовальный узел, диам.обрезиненного ролика /жесткость, мм/шор | 120 / 85 | 140 / 85 | 165 / 85 | 165 / 85 |
| Габариты, мм | 935х1490х1870 | 1750х1050х1770 | 1680х2150х2030 | 1820х2150х2030 |
| Масса, кг | 800 | 1000 | 2200 | 2500 |

По вопросам приобретения обращаться по тел. (495)411-26-46,  т/ф (499)461-16-01,  8-916-619-02-84(моб.)

www.visma94.ru    E-mail: visma@yandex.ru