# SR-RP630T, SR-RP1000T, SR-RP1100T, SR-RP1300T

|  | Предназначены для калибрования и шлифования поверхности различных плитных материалов (ДСП, МДФ), мебельного щита, а также окон и дверных полотен для устранения дефектов сборки. Станки тяжелой серии отличаются высокой производительностью, надежностью и точностью обработки. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Расширенные технологические возможности делают станок незаменимым на крупных, средних предприятиях и в цехах по производству столярно-строительных изделий, оконных блоков, дверей из массива древесины, клееных мебельных щитов, погонажных изделий, производству элементов мебели, паркета и других деревообрабатывающих производствах. В базовой комплектации: - Обработка заготовки производится в два этапа: калибровальным и шлифовальным узлами. - Обдув шлифовальной ленты на втором узле. - Автоматическое центрирование подающей ленты. - Цифровое компьютерное управление процессом обработки. - Фотоэлементы, контролирующие осцилляцию абразивной ленты относительно центра. - Точность позиционирования третьего узла регулируется до сотых долей миллиметра. СХЕМА ОБРАБОТКИ |  |
| --- | --- | --- |

| КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ШЛИФОВАНИЯ, УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ СТАНКА И БЕЗОПАСНОСТЬ ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ |  |
| --- | --- |
| Эффективная система подачи | Система подачи состоит из прижимных утюжков и прижимных вальцов для избежания повреждений края плиты. С помощью компьютера подъем подающего стола регулируется легко и с высокой степенью точности. Система подачи также оборудована централизованным наблюдением для точного позиционирования заготовки в зоне обработки. |
| Обрезиненые подающие ролики | Подающие ролики покрыты толстым слоем резины и имеют высокую степень устойчивости. |
|  | Прижимная панель Прижимная панель выполнена из хромированной нержавеющей стали и оснащена прижимным роликом, который вместе с централизованной системой наблюдения обеспечивает равномерность подачи, а также точность прижима и позиционирования детали. |
|  | Обдув шлифовальных лент Устройство автоматического обдува шлифовальных лент на шлифовальном (последнем) узле освобождает их от спрессованной мелкой пыли непосредственно во время работы, что обеспечивает чистоту обработки и увеличивает срок службы лент. |
|  | Подающий конвейер с антистатической защитой Поверхность подающего конвейера изготовлена из антистатического материала для защиты от статического электричества и, следовательно, налипания пыли. |
| Эффективная система безопасности | Система безопасности соответствует нормам СЕ. В случае обрыва шлифовальной ленты или снижения давления в пневмосистеме, станок автоматически останавливается для обеспечения безопасности работы оператора. |
|  | Гидравлический привод подачи (опция) Гидравлическая система привода подачи обеспечивает равномерность подачи детали. Данная специализированная система полностью сглаживает скольжение и вибрацию подающей конвейерной ленты, что обеспечивает равномерную подачу детали и улучшает качество обработки. |
|  | Устройство контроля натяжения ленты (опция). Натяжение ленты контролируется пневматическим устройством, стойким к воздействию мелкой пыли. Когда станок находится в нерабочем положении, лента свисает свободно, что предотвращает ее разрыв. При этом величина свободного свисания ленты составляет 15-20 мм, что существенно продлевает срок ее службы. |
| Автоматический обдув ленты (опция) | Установка дополнительного устройства обдува ленты на первом и втором узлах позволяет также эффективно очищать шлифовальные ленты во время работы, что продлевает срок ее службы и улучшает качество обработки . |
| Вакуумный подающий стол (опция) | Предотвращает проскальзывание заготовки при обработке тонких и гибких материалов (шпон, фанера), коротких заготовок длиной меньше расстояния между соседними прижимными роликами, а также лакированных заготовок. Установка данной опции существенно расширяет технологические возможности станка. |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ *

| Модель | SR-RP630T | SR-RP1000T | SR-RP1100T | SR-RP1300T |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ширина заготовки, мм | 630 | 1000 | 1100 | 1300 |
| Максмальная толщина заготовки, мм | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Минимальная длина заготовки, мм | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Скорость подачи, м/мин | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
| Мощность основных двигателей, кВт | 15+11=26 | 30+22=52 | 22+15=37 | 30+15=45 |
| Мощность двигателя подачи, кВт | 1,5 | Гидромотор | 2,2 | Гидромотор |
| Мощность двигателя гидромотора, кВт | - | 5,5 | - | 5,5* |
| Размеры абразивной ленты, мм | 650х2200 | 1050х2170 | 1130х2200 | 1350х2200 |
| Рабочее давление воздуха в пневмосистеме, мПа | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Расход воздуха в пневмосистеме, м3/час | 6800 | 9100 | 6800 | 9100 |
| Первый калибровальный узел, диаметр обрезиненного ролика /жесткость, мм /шор | 300 /80 | 300 /70 | 300 /80 | 300 /80 |
| Второй шлифовальный узел, диаметр обрезиненного ролика /жесткость, мм /шор | 300 /70 | 300 /70 | 300 /70 | 300 /70 |
| Габариты, мм | 2270х1500х2270 | 1840х2229х2101 | 2270х2030х2270 | 2270х2270х2270 |
| Масса, кг | 2300 | 2800 | 3000 | 4000 |
| *при установке опции - гидропривода подачи |  |  |  |  |

По вопросам приобретения обращаться по тел. (495)411-26-46,  т/ф (499)461-16-01,  8-916-619-02-84(моб.)

www.visma94.ru    E-mail: visma@yandex.ru