# SR-R-RP 1300А

|  | Предназначен для калибрования и шлифования поверхности различных плитных материалов (ДСП, МДФ), мебельного щита, а также окон и дверных полотен для устранения дефектов сборки. Станок отличается производительностью и надежностью. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Технологические возможности станка позволяют использовать его на крупных и средних предприятиях, а также в цехах по производству столярно-строительных изделий, оконных блоков, дверей из массива древесины, погонажных изделий и клееных мебельных щитов, на предприятиях по выпуску элементов мебели, паркета и других деревообрабатывающих производствах. В базовой комплектации: - Обработка заготовки производится в три этапа: двумя калибровальными и одним шлифовальным узлами. - Автоматический обдув шлифовальной ленты на втором и третьем узле. - Автоматическое центрирование подающей ленты. - Индикация толщины заготовки на цифровом дисплее. - Фотоэлементы, контролирующие осцилляцию абразивной ленты относительно центра. СХЕМА ОБРАБОТКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ГОЛОВКИ |  |
| --- | --- | --- |

| КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ШЛИФОВАНИЯ, УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ СТАНКА И БЕЗОПАСНОСТЬ ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ |  |
| --- | --- |
|  | Позиционирование рабочего стола Осуществляется с помощью цифровой индикации на дисплее высоты подъема рабочего стола, что обеспечивает точность обработки детали. |
|  | Регулировка натяжения ленты Осуществляется с помощью пневмоцилиндра с управлением от рукоятки. Регулировка натяжения шлифовальной ленты на каждом шлифовальном агрегате с контролем по манометрам и индикацией величины натяжения на дисплее обеспечивает надежное крепление ленты и исключает ее излишнее натяжение. В случае превышения допустимого значения натяжения ленты происходит автоматическая остановка станка. |
|  | Обдув шлифовальных лент Устройство автоматического обдува шлифовальных лент освобождает их от спрессованной мелкой пыли непосредственно во время работы, что обеспечивает чистоту обработки и увеличивает срок службы лент. |
|  | Прижимные ролики Предназначены для прижима заготовки к конвейерной ленте стола. Обеспечивают более точное позиционирование заготовки и препятствуют ее вылету из рабочей зоны, что гарантирует дополнительную безопасность работы оператора. |
| Эффективная система безопасности | Система безопасности соответствует нормам СЕ. В случае обрыва шлифовальной ленты, станок автоматически останавливается для обеспечения безопасности работы оператора. |
| Устройство задания толщины заготовки (опция) | При расположении заготовки на позиционере рабочего стола возможна автоматическая регулировка высоты рабочего стола до уровня толщины заготовки на основании введенных данных. |
| Автоматический обдув ленты (опция) | Установка дополнительного устройства обдува ленты на первом и втором узлах позволяет также эффективно очищать шлифовальные ленты во время работы, что продлевает срок ее службы и улучшает качество обработки . |
|  | Сенсорный PLC-дисплей (опция) Сенсорный дисплей более удобен в обращении и наглядно демонстрирует задаваемые технические параметры обработки. С его помощью можно сканировать неисправности в работе станка, т.е. при остановке станка можно увидеть на экране ее причину и своевременно принять необходимые меры. Данная опция также позволяет избежать «заваливания» кромок. При соприкосновении с кромкой заготовки на входе и выходе шлифовальный вал и утюжок опускаются и поднимаются соответственно. |
| Вакуумный стол (опция) | Предотвращает проскальзывание заготовки при обработке тонких и гибких материалов (шпон, фанера), коротких заготовок длиной меньше расстояния между соседними прижимными роликами, а также лакированных заготовок. Установка данной опции существенно расширяет технологические возможности станка. |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ *

| Наименование параметра | SR-R-RP1300А |
| --- | --- |
| Ширина заготовки, мм | 1300 |
| Минимальная длина заготовки, мм | 500 |
| Толщина заготовки, мм | 2 – 160 |
| Мощность основных двигателей, кВт | 22+22+15+4+0,37=63,37 |
| Размеры абразивной ленты, мм | 1330х2620 |
| Рабочее давление воздуха в пневмосистеме, мПа | 0,6 – 0,8 |
| Расход воздуха в пневмосистеме, м?/час | 9000 |
| Первый шлифовальный узел, диаметр обрезиненного ролика /жесткость, мм/шор | 240 / 90 |
| Второй шлифовальный узел, диаметр обрезиненного ролика /жесткость, мм /шор | 240 / 60 |
| Третий шлифовальный узел, диам.обрезиненного ролика /жесткость, мм/шор | 180 / 60 |
| Габариты, мм | 2670х2030х2270 |
| Масса, кг | 3500 |

По вопросам приобретения обращаться по тел. (495)411-26-46,  т/ф (499)461-16-01,  8-916-619-02-84(моб.)

www.visma94.ru    E-mail: visma@yandex.ru