# SR-RP1000B, 1300B

|  | Предназначены для калибрования и чистового шлифования поверхности различных плитных материалов (ДСП, МДФ), мебельного щита, а также шпонированных заготовок. Станок оснащен двумя шлифовальными узлами: R (ролик) для калибрования, и RP (комбинированный – ролик + утюжок) для чистового шлифования поверхности. Станок отличается производительностью и надежностью. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Технологические возможности станка позволяют использовать его на крупных и средних предприятиях, а также в цехах по производству столярно-строительных изделий, оконных блоков, дверей из массива древесины, клееных мебельных щитов, погонажных изделий, элементов мебели, паркета и других деревообрабатывающих производствах. В базовой комплектации: - Обработка заготовки производится в два этапа, двумя шлифовальными узлами. - Автоматический обдув шлифовальной ленты на втором узле. - Автоматическое центрирование подающей ленты. - Позиционирование рабочего стола. - Фотоэлементы для контроля осцилляции абразивной ленты. СХЕМА ОБРАБОТКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ГОЛОВКИ |  |
| --- | --- | --- |

| КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ШЛИФОВАНИЯ, УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ СТАНКА И БЕЗОПАСНОСТЬ ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ |  |
| --- | --- |
|  | Цифровая индикация положения рабочего стола С помощью кнопок на панели управления задается требуемая величина подъема рабочего стола. Левая кнопка увеличивает, а правая – уменьшает число, отражающее величину подъема. |
|  | Регулировка натяжения шлифовальной ленты Осуществляется с помощью пневмоцилиндра с управлением от рукоятки. Регулировка натяжения шлифовальной ленты на каждом шлифовальном агрегате, с контролем по манометрам и индикацией величины натяжения на дисплее, обеспечивает надежное крепление ленты и исключает ее излишнее натяжение. В случае превышения допустимого значения натяжения ленты происходит автоматическая остановка станка. |
|  | Обдув шлифовальной ленты Стационарное устройство автоматического обдува шлифовальной ленты на втором узле (RР) очищает ее от спрессованной мелкой пыли. Это обеспечивает чистоту обработки и охлаждение ленты, увеличивает срок службы ленты. |
|  | Прижимные ролики Предназначены для прижима заготовки к конвейерной ленте стола. Обеспечивают более точное позиционирование заготовки и препятствуют ее вылету из рабочей зоны, что гарантирует дополнительную безопасность работы оператора. |
| Эффективная система безопасности | Система безопасности соответствует нормам СЕ. В случае обрыва шлифовальной ленты, станок автоматически останавливается для обеспечения безопасности работы оператора. |
| Автоматическое позиционирование рабочего стола (опция) | При помещении заготовки на рабочий стол, осуществляется его автоматическая регулировка по высоте на основании введенной толщины получаемой заготовки. |
| Автоматический обдув ленты на первом узле (опция) | Дополнительное стационарное устройство обдува ленты на первом узле также позволяет очищать шлифовальную ленту во время работы. Это продлевает срок службы ленты и улучшает качество обработки. |
|  | Сенсорный PLC-дисплей (опция) Сенсорный дисплей более удобен в обращении и наглядно демонстрирует задаваемые технические параметры обработки. С его помощью можно сканировать неисправности в работе станка, т.е. при остановке станка можно увидеть на экране ее причину и своевременно принять необходимые меры. Установка PLC-дисплея подразумевает опцию отскока шлифовального утюжка для избежания заваливания кромок на торцах. При соприкосновении с кромкой заготовки на входе и выходе, шлифовальный вал и утюжок опускается и поднимается соответственно. |
| Вакуумный стол (опция) | Предотвращает проскальзывание заготовки при обработке тонких и гибких материалов (шпон, фанера), коротких заготовок длиной меньше расстояния между соседними прижимными роликами, а также лакированных заготовок. Установка данной опции существенно расширяет технологические возможности станка. |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ *

| Модель | SR-RP1000B | SR-RP1300B |
| --- | --- | --- |
| Рабочая ширина, мм | 1000 | 1300 |
| Толщина обрабатываемой заготовки (/макс./ мин.), мм | 2 / 160 | 2 / 160 |
| Минимальная длина заготовки, мм | 470 | 535 |
| Размеры абразивной ленты, мм | 1030х2200 | 1330x2500 |
| Диаметр шлифовального ролика /жесткость (1-й шлифовальный узел), мм/Шор | 175 /90 | 240/90 |
| Диаметр шлифовального ролика /жесткость, (2-й шлифовальный узел), мм /Шор | 160 /50 | 210/60 |
| Мощность электродвигателя 1-го шлифовального узла, кВт | 15 | 22 |
| Мощность электродвигателя 2-го шлифовального узла, кВт | 11 | 18.5 |
| Мощность электродвигателя подачи, кВт | 1,5 | 4 |
| Мощность электродвигателя подъема, кВт | 0,37 | 0.37 |
| Общая мощность, кВт | 27,87 | 44.87 |
| Рабочее давление воздуха в пневмосистеме, бар | 6 | 6-8 |
| Расход воздуха в пневмосистеме, м3/час | 7350 | 7759 |
| Производительность системы аспирации, м3/час | 7000 | 8880 |
| Габариты, мм | 1720x2150x2080 | 2030x2150x2200 |
| Масса, кг | 2400 | 2920 |

По вопросам приобретения обращаться по тел. (495)411-26-46,  т/ф (499)461-16-01,  8-916-619-02-84(моб.)

www.visma94.ru    E-mail: visma@yandex.ru