# WT-92

|  |  | СХЕМА |
| --- | --- | --- |

|  | Предназначен для снятия свесов и чистовой торцевой обрезки кромочных материалов, нанесенных ручным способом или на кромкооблицовочных станках без фрезерного и торцовочного узлов. Подача заготовок - ручная. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Идеально подходит для применения на предприятиях по производству корпусной мебели (офисная, кухонные наборы, шкафы-купе, мебель для гостиных и прихожих, а также эксклюзивная мебель, изготавливаемая по индивидуальным заказам), Успешно применяется в паре со станком для облицовывания кромок мебельных щитов мод. WT-91. |  |
| --- | --- | --- |

| КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ВЫСОКУЮ ТОЧНОСТЬ И КАЧЕСТВО ОБРАБОТКИ, УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ СТАНКА И ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ |  |
| --- | --- |
|  | Жесткая станина станка. Толстостенная сварная станина станка коробчатой формы и массивный рабочий стол обеспечивают достаточно высокую жесткость и виброустойчивость, что позволяет осуществлять качественную обработку кромок. |
|  | Текстолитовые направляющие рабочего стола. Установленные на рабочей поверхность стола текстолитовые направляющие не нарушают облицованную поверхность заготовок при их перемещении и базировании для обработки на фрезерном и торцовочном узлах. |
|  | Торцовочный узел. Шпиндель торцовочного узла собран с использованием высокоточных подшипников, обеспечивающих надежную его работу при высоких оборотах (8000 об/мин), за счет чего достигается высокое качество чистовой обрезки кромочного материала на торцах заготовок. |
|  | Высокочастотный шпиндель фрезерного узла. Высокочастотный, динамически сбалансированный, шпиндель фрезерного узла собран с использованием в качестве опор высокоточных подшипников. Частота вращения шпинделя составляет 12000 об/мин шпинделя, что позволяет производить снятие свесов с высоким качеством. |
|  | Верхний роликовый прижим. Обеспечивает надежную фиксацию обрабатываемых заготовок по толщине, при этом не повреждает облицованную поверхность. Настройка прижима на толщину обрабатываемой заготовки осуществляется с помощью рукоятки и трапециидальной винтовой пары. |
|  | Пульт управления станком. Эргономичная панель пульта управления, расположенная на передней стенке станины станка, обеспечивает удобство его эксплуатации. |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ *

| Толщина обрабатываемых заготовок, мм наименьшая наибольшая | 10 50 |
| --- | --- |
| Толщина кромочного материала, мм наименьшая наибольшая | 0,3 3,0 |
| Диаметр фрезы, наибольший, мм | 60 |
| Диаметр фрезы посадочный, мм | 20 |
| Диаметр торцовочной пилы, мм | 110 |
| Диаметр торцовочной пилы, посадочный, мм | 20 |
| Частота вращения фрезы, об/мин | 12000 |
| Частота вращения торцовочной пилы, об/мин | 8000 |
| Мощность электродвигателя привода фрезы, кВт | 0,75 |
| Мощность электродвигателя привода торцовочной пилы, кВт | 0,55 |
| Общая установленная мощность, кВт | 1,3 |
| Габаритные размеры, мм длина ширина высота | 1000 750 1050 |
| Масса, кг | 220 |

По вопросам приобретения обращаться по тел. (495)411-26-46,  т/ф (499)461-16-01,  8-916-619-02-84(моб.)

www.visma94.ru    E-mail: visma@yandex.ru