# WT-92/2

|  |  | СХЕМА |
| --- | --- | --- |

|  | Предназначен для двухстороннего фрезерования свесов кромочных материалов за один проход, нанесенных ручным способом или на кромкооблицовочных станках без фрезерного узла. Подача заготовок - ручная. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Идеально подходит для применения на предприятиях по производству корпусной мебели (офисная, кухонные наборы, шкафы-купе, мебель для гостиных и прихожих, а также эксклюзивная мебель, изготавливаемая по индивидуальным заказам). Успешно применяется в паре со станком для облицовывания кромок мебельных щитов мод. WT-91М. |  |
| --- | --- | --- |

| КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ВЫСОКУЮ ТОЧНОСТЬ И КАЧЕСТВО ОБРАБОТКИ, УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ СТАНКА И ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Текстолитовый рабочий стол с пластиковыми направляющими. Установленные на рабочей поверхности текстолитового стола пластиковые направляющие не нарушают облицованную поверхность заготовок при их перемещении и базировании для обработки на фрезерных узлах. |  |
|  | Высокочастотные шпинделя фрезерных узлов. Высокочастотные шпинделя верхнего и нижнего фрезерных узлов собраны с использованием в качестве опор высокоточных подшипников. Частота вращения шпинделя составляет 12000 об/мин, что позволяет производить снятие свесов с высоким качеством. |  |
|  | Точная настройка верхнего фрезерного узла. Настройка верхнего фрезерного узла по высоте и ширине в зависимости от размеров заготовки осуществляется с помощью винтовой пары с рукояткой. Перемещение по высоте происходит по высокоточным круглым направляющим, а в горизонтальной плоскости по направляющим типа "ласточкин хвост". Фиксация осуществляется рукоятками. Отсчет размера производится по линейке. |  |
|  | Верхний и нижний роликовый прижим. Обеспечивает надежную фиксацию обрабатываемых заготовок по толщине, при этом не повреждает облицованную поверхность. Настройка роликов прижима относительно фрезы на толщину обрабатываемой заготовки осуществляется с помощью винтовой пары. Нижние ролики подпружиненны. |  |
|  | Поджим верхнего фрезерного узла. Верхний фрезерный узел с роликами поджимается во время работы к плоскости обрабатываемой заготовки с помощью пневмоцилиндра, что обеспечивает высокую точность и качество обрабатываемых кромок. |  |
|  | Центральный копир. Станок снабжен центральным копировальным роликом, позволяющим осуществлять точное базирование заготовок, а также обработку криволинейных поверхностей. |  |
|  | Пульт управления станком. Эргономичная панель пульта управления, расположенная на передней стенке станины станка, обеспечивает удобство его эксплуатации. |  |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ *

| Толщина обрабатываемых заготовок, мм наименьшая наибольшая | 15 60 |
| --- | --- |
| Толщина кромочного материала, мм наименьшая наибольшая | 0,3 3,0 |
| Количество шпинделей, шт. | 2 |
| Диаметр фрезы, наибольший, мм | 55 |
| Частота вращения фрезы, об/мин | 12000 |
| Мощность электродвигателя привода фрезы, кВт | 0,35 |
| Частота тока, Гц | 200 |
| Общая установленная мощность, кВт | 0,7 |
| Рабочее давление в пневмосистеме, МПа | 0,6 |
| Диаметр патрубка стружкоприемника, мм | 60 |
| Габаритные размеры, мм длина ширина высота | 1000 750 1050 |
| Масса, кг | 220 |

По вопросам приобретения обращаться по тел. (495)411-26-46,  т/ф (499)461-16-01,  8-916-619-02-84(моб.)

www.visma94.ru    E-mail: visma@yandex.ru